| S3 | S2 | S1 | S0 | CIN | OPERATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y = A + B |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Y = A + B +1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Y = A – B – 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Y = A – B |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y = A |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Y = A + 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Y = A – 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Y = A |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Y = A & B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Y = A ¦ B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Y = A ^ B |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Y = ~A |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y = shl A |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Y = shr A |

| r | D7∙I’∙T3 |
| --- | --- |
| p | D7∙I∙T3 |

BASIC COMPUTER DESIGN (based on Morris Mano UNIT 5) - Joel Sam 24/EC/110 - Keshav Goyal 24/EC/118

| ENCODER INPUT | INPUT EXPRESSION | BUS SELECT |
| --- | --- | --- |
| I1 | D4∙T4 + D5∙T5 | AR |
| I2 | D5∙T4 + T0 | PC |
| I3 | D6∙T6 + [D0 + D1 +D2] ∙T5 | DR |
| I4 | p∙B10 + D3∙T4 | AC |
| I5 | R’∙T2 | IR |
| I6 | R∙T1 | TR |
| I7 | R’∙T1 + D7’∙I∙T3 + [D0 + D1 + D2 + D6] ∙T4 | RAM |

| ENCODER INPUT | INPUT EXPRESSION | ALU_Y |
| --- | --- | --- |
| I0 | D0∙T5 + D1∙T5 + r∙B7 + r∙B6 + R∙B5 | AC |
| I1 | r∙B11 + r∙B9 | 0000 |
| I2 | D2∙T5 | DR |
| I3 | p∙B11 | INPR |

| ENCODER INPUT | INPUT EXPRESSION | ALU_X |
| --- | --- | --- |
| I0 | r∙B9 | AC |
| I1 | D0∙T5 + D1∙T5 | DR |

| OPERATION | INPUT EXPRESSION | {ALU_SELECT, ALU_CIN} |
| --- | --- | --- |
| ADD | D1∙T5 | 00 |
| LDA | r∙B9 | 02 |
| CLA CMA INP | D2∙T5 + p∙B11 + r∙B11 | 04 |
| INC | r∙B9 | 05 |
| AND | D0∙T5 | 08 |
| CIL | r∙B6 | 10 |
| CIR | r∙B7 | 18 |

| OPERATION | INPUT EXPRESSION | E SELECT |
| --- | --- | --- |
| CLE | r∙B10 | 0 |
| CME | r∙B8 | 1 |
| CIR | r∙B7 | 2 |
| CIL | r∙B6 | 3 |
| ADD | D1∙T5 | 4 |

| INPUT EXPRESSION | AR CONTROL |
| --- | --- |
| R’∙T2 + D7’∙I∙T3 + R’∙T0 | LD |
| D5∙T4 | INC |
| R∙T0 | CLR |

| INPUT EXPRESSION | PC CONTROL |
| --- | --- |
| D4∙T4 + D5∙T5 | LD |
| R’∙T1 + R∙T2 + r∙AC15∙B3 + r∙AC15’∙B4 + r∙(AC==0)∙B4 + D6∙(DR==0)∙T6 + r∙E’∙B4 + p∙FGI∙B9 + p∙FGO∙B8 | INC |
| R∙T1 | CLR |

| INPUT EXPRESSION | DR CONTROL |
| --- | --- |
| D0∙T4 + D1∙T4 + D2∙T4 + D6∙T4 | LD |
| D6∙T5 | INC |

| INPUT EXPRESSION | AC CONTROL |
| --- | --- |
| D0∙T5 + D1∙T5 + D2∙T5 + r∙B9 + r∙B7 + r∙B6 + p∙B11 | LD |
| r∙B5 | INC |
| r∙B11 | CLR |

| INPUT EXPRESSION | MISC CONTROL |
| --- | --- |
| R∙T1 + D3∙T4 + D5∙T4 | RAM_LD |
| p∙B10 | OUTR_LD |
| R∙T0 | TR_LD |
| p∙B11 | FGI_LD |
| R’T1 | IR_LD |
| p∙B10 | FGO_LD |
| T0’∙T1’∙T2’ + T2’∙R’ | R_LD |
| D1∙T5 + r∙B7 + r∙B6 + r∙B8 + r∙B10 | E_LD |
| R∙T2 + D0∙T5 + D1∙T5) + D2∙T5 + D3∙T4 + D4∙T4 + D5∙T5 + D6∙T6 + r + p | SC_CLR |